深腾7000超级计算机性能说明

深腾7000百万亿次超级计算系统，2008年由科技部863专项与中国科学院信息化专项共同支持建设，由联想公司与中国科学院计算机网络信息中心（以下简称为网络中心）联合研制，于2008年12月中旬开始在网络中心安装调试；2009年4月24日正式面向社会提供服务（深腾7000也是国内首台对外服务的百万亿次计算机）。截至2014年11月底，深腾7000共累计为院内外近500名用户提供计算机时逾3亿CPU小时，在国内首先支持、培育了一批千核至万核级应用，支持国家自然科学基金、863、973、科学院、北京市等项目近400个，取得较好的社会效益。2014年11月底，随着网络中心新一代 “元“超级计算系统安装完成并开始运行服务，已持续运转近6年的深腾7000超级计算机开始分步关机停止服务。目前，深腾7000系统保留了服务节点与少量计算节点，为用户提供一段时间的数据访问服务及少量计算服务。

以下是深腾7000各子系统参数（具体配置、数量见深腾7000配置清单）、耗电、空间占用、系统移机需自行配套解决的设备情况，及需要联想公司后续提供的技术服务：

- 整体性能

深腾7000超级计算机是混合结构的高性能计算集群，主要指标如下：

- 系统全部采用64位高性能处理器。

- 整机共包括3208个Intel Xeon四核处理器，384个Intel Itanium2双核处理器，共13600个CPU核心。

- 用于计算的处理器核心共12320个，理论性能为142Tflops(所有节点的总性能为158Tflops)。

- 系统内存总量为66TB，其中计算部分内存总量约60TB。

- 系统内部采用4x DDR infiniband连接，点对点理论带宽2GB/s（实测MPI点对点带宽1.51GB），延迟＜3μs(实测MPI点对点延迟<1.5μs)。

- 系统的外部存储容量约1410TB，包括354TB的全光纤磁盘阵列、1PB容量的磁带库、64TB容量的虚拟带库。配备了数据迁移系统与数据备份软件，保障了数据的高效管理、使用与安全。

- 采用Linux操作系统、LSF HPC7.0作业管理系统。

- 高性能文件系统：Lustre、StorNextFS。

- 刀片节点

深腾7000共配有1288台IBM HS21SM刀片服务器，其中计算刀片节点1140个（采用无盘方案），IO节点120个，网络启动服务器12个，管理、登录等服务节点共16个。刀片节点的单机配置如下：

- 配置2个Intel XeonE5450四核处理器（3.0GHz，L1：32KB+32KB, L2：2x6MB，4条浮点流水线，单核心性能为12Gflops,单CPU性能为48Gflops）。

- 内存32GB。

- 配备4x DDR infiniband 网卡（HCA）。

- 配备千兆以太网卡。

- IO节点、启动节点等配备4Gbps光纤卡（HBA）。

- 所有刀片节点总性能为123.6Tflops，总内存41.2TB；其中计算刀片的总性能为109Tflops，总内存36.5TB。

- 厚节点

深腾7000系统中的厚节点采用IBM X3950M2服务器，共38台，总性能28Tflops，总内存19TB。其单机配置为:

- NUMA结构，节点内采用IBM专用网络连接。

- 配置16个Intel Xeon 四核处理器（2.93GHz，L1：32KB＋32KB，L2 9MB），共64个CPU核心。

- 内存512GB。

- 配备4x DDR infiniband 网卡（HCA）,每节点4块。

- 配备千兆以太网卡。

- 胖节点

深腾7000的胖节点采用SGI Altix4700，使用Intel Itanium2处理器，总性能5Tflops，内存总量5TB，具体配置如下：

包括2个计算节点、1个头节点、2个文件服务节点。

- 胖节点（计算节点），节点采用NUMA结构，配置94个双路刀片模块，共188颗处理器，376个CPU核心，共享内存约2.5TB，主要用于批处理作业计算。

- 头节点，由1台胖节点通过逻辑分区实现，用于用户登录、编译与调试程序、提交作业。头节点配置4个双路刀片，共16个CPU核心，64GB内存

- 文件服务节点，由1台SGI Altix450通过逻辑分区功能成为2台CXFS文件系统器使用，用户不可直接访问。

- 共384颗Intel Itanium2双核处理器。型号9140M, 1.66GHz主频，666MHz总线。L1 Cache: 16KB（Data)＋16KB(指令)，L2 Cache: 256KB(Data)＋1MB(指令)，L3 Cache: 18MB。

- 系统浮点峰值5Tflops。

- 内存总量5TB。

- 互连网络。

  - 节点内采用NUMALink互连（双向带宽6.4GB/s，延迟1us)。

  - 节点间采用千兆以太网互连，用于管理、NFS文件系统。

  - 节点间采用2条20Gbps的Infiniband互连。

- 可视化节点

深腾7000共配有12台可视化节点，配有高性能图形显示卡与商业可视化软件，用于用户计算结果的可视化处理。其单机配置如下：

- 采用3U机架式服务器。

- 配置2个Intel XeonE5450四核处理器。

- 内存32GB。

- 配备4x DDR infiniband 网卡（HCA）。

- 配备千兆以太网卡。

- 配备Nvdia 9800GTS显卡。

- 网络系统

深腾7000的内部网络分为三种：

- 系统网络：采用4x DDR Infiniband高速网络系统实现节点间通讯，主要用于节点间通讯与高性能文件系统。

- 管理网络：使用全千兆高性能以太网交换机Foundry RX16，用于系统管理、部分文件系统数据传输。

- 存储网络：全光纤结构，2台256口(4Gbkps)光纤交换机Brocade Silkworm48000，实现IO节点与磁盘阵列等存储设备的连接。

- 存储系统

深腾7000的存储系统包括以下几部分：

- 磁盘阵列系统，采用光纤/SAS盘阵。

  - 2台HDS USPv高性能磁盘阵列，总的裸容量354TB。

  - 聚合I/O带宽≥50GB/s

  - 使用光纤方式与主机连接，支持数据链路冗余功能

  - 采用冗余电源供电，电源、风扇、控制器及硬盘等部件

  - 可带电插拔更换，无需关机

- 虚拟磁带库系统Quantum DX100

  - 利用SATA磁盘阵列模拟磁带库，提高数据备份的性能

  - 裸容量64TB

- 磁带库系统

  - 用于数据备份及数据的长期保存，提高盘阵空间使用效率

  - 使用2套ADIC i2000智能带库，总不压缩容量1PB

  - 使用LTO4磁带，不压缩容量800GB/盘

  - 配有8台磁带驱动器，聚合I/O吞吐率≥800MB/s（不压缩方式）

  - 磁带库采用光纤方式与主机连接，支持数据链路冗余功能

  - 电源、磁带驱动器等部件可热插拔，更换这些部件不需关机。

  - 磁带库内部关键部件采用冗余电源供电。

- 占用空间

深腾7000设备安装在标准42U服务器机柜中，共65柜：其中采用LCP液冷降温的机柜共48柜，SGI Altix4700共6机柜，采用水冷门降温，其它机柜风冷方式降温。深腾7000现机房面积约270平米。

- 耗电量

深腾7000系统及其辅助的UPS供电及制冷系统总机额定功耗约1900KW,年平均功耗约1000kW，实际最大功耗约1250KW(2009年3月实测)，为保障系统正常运行，每年的实际电力费用支出超过千万元。

以下是部分子系统功耗：

- 92套IBM HS21刀片系统，每刀箱的额定功耗 9.6KW。

- 39套IBM X3950M2服务器，单台额定功耗6.4KW。

- 2台SGI Altix4700 总额定功耗120KW。

- 12个可视化节点，单台额定功耗0.6KW。

- 2套HDS磁盘阵列，额定功耗35KW。

- 拟留用设备

为保存超算用户数据，拟留用下列设备，用于维持存储系统的基本运转

- 全部液冷系统（含服务器机柜、LCP液冷机柜、制冷机组等）

- 2套HDS 存储盘阵、1套DX100虚拟带库、SAN存储交换机2台

- 存储节点、管理节点、少量计算节点共24箱刀片，可视化节点12台

- 部分Infiniband网络交换机（2台核心、62台边缘交换机）

- 以太网交换机1台

- 用户需配套设备

- 供电

用户需自行配置供电所需的PDU、工业连接器等设备，深腾7000内各子系统供电接口标准及数量如下：

- 刀片箱采用IEC 320 C19标准插头供电，每刀片箱6个插头

- 胖节点采用工业连接器供电，共6个机柜，每个机柜1根电源线缆

- IBM X3950M2采用IEC 320 C13标准插头供电，每台2根电源线缆

- 可视化节点采用IEC 320 C13标准插头供电，每台2根电源线缆

- 磁带库采用美标工业连接器，每台带库2根电源线缆

- 制冷

需配置专用环境空调设备。因水冷部分无法移机，系统移机后完全采用风冷方式降温，环境空调必须有足够的制冷量，环境空调输入功耗应不少于系统功耗的50%。

- 机柜

需配置标准服务器机柜，42U高，承重能力>800KG。所需机柜数量应根据系统实际数量确定。

- 网络子系统

深腾7000存储子系统仍存有超算用户数据，需要留用继续运行，因此用户需自行配套所需网络交换机。

- 存储子系统

深腾7000存储子系统仍存有超算用户数据，需要留用继续运行，因此用户需自行配套所需存储子系统，包括服务器本地硬盘、磁盘阵列、IO服务器等。

- 移机服务

深腾7000已过质保期，用户需自行联系原厂商联想公司商谈、购买系统移机、配件、重新安装（软/硬件）及保修服务。

网络中心无能力提供此服务。

- 配件

由于超期服役，深腾7000部分配件已经停产，无法采购。目前，已故障、停产、或出厂时即没有配置的，可严重影响系统运行的配件有：

- 刀片箱散热风扇，停产。每个刀片箱需配置2台。深腾7000共配置184台刀片箱散热风扇，现故障74台，导致37箱刀片无法使用。由于该风扇停产，难以采购更换。

- SAS接口2.5寸硬盘，出厂时未配。深腾7000采用无盘结构，全部刀片服务器均没有配置本地硬盘，用户需另行采购安装。

- 磁带库机械手，故障。用户需自行联系厂商维修、更换。

- LTO4标准磁带，留用。磁带内存有用户备份数据，不能调拨。用户需自行采购新的磁带。

- 网络线缆，部分留用。因深腾7000存储系统需要继续运行，拆除现有网络线缆将导致存储系统宕机、数据损毁。因此，用户需自行采购所需的Infiniband、Ethernet网络线缆。