光纤记录系统

| 1 | 工作条件及物理参数： |
| --- | --- |
|  | 运行温度：15-40°C |
|  | 电源：100–240VAC，50/60Hz (国际通用) |
| 2 | 激光：波长为488nm，最大功率为60mW，功率0-60 mW可调 |
| 3 | 光电检测：PMT 输入电压 4.5-5.5 V,检测波长230-870 nm, 峰 值波长 400 nm, 阴极光照灵敏度典型值 200 μA/lm, 阳极光照灵敏度典型值200 μA/lm, 最大输出信号电流100 μA。放大器CV转换因子可切换为0.1，1，10 V/uA。 |
| 4 | 光路：光输出传输效率最低80%，平均90%。 |
| 5 | 光路匹配安装部件：合金钢固定板、笼式兼容二向色性滤光片安装座、用于C4W/C6W的带橡胶O圈的光盖板、旋转盖板、安装30毫米笼式立方体，透镜套管、光电倍增管外壳、30毫米笼式共轴系统、笼式装配支杆， 固定套、支杆底座、调节支座、支杆。 |
| 6 | 数据采集：仪器USB数据采集卡、LabView开发数据采集软件、基于Matlab开发的数据分析软件。 |
| 7 | 功能特点：通过光学记录特定细胞类型在自然状态下的神经活动；实时观测动物在进行复杂行为时的神经投射活动；阐明特殊的神经环路在动物行为中的作用；通过直接观测和投射相关的活动从而在根本上了解以前不可能接触到的神经环路的动态行为。 |
| 8 | 原理：利用锁定放大器，PMT光电倍增以及定制软件来记录一组可以表达遗传编码的钙探针的脑细胞活动。 |
| 9 | 用户界面：Microsoft Windows XP或更新版本，Microsoft Excel |
| 10 | 显示系统：外接电脑。 |